平成29年度 第1回 松島湾水質調査結果概要

１　調査月日　　平成29年4月6日

２　調査地点　　下図の18定点

３　概　　要

１）水　温：表層で10.2～12.8℃，底層で9.7～11.6℃の範囲にあった。

２）塩　分：表層で21.7～32.7，底層で31.3～32.7の範囲にあった。

３）pH：8.1～8.4の範囲にあり，全点で水産用水基準を満たしていた。

４）COD（化学的酸素要求量）：0.3～0.8mg/Lの範囲にあり，全点で水産用

水基準(閉鎖性内湾) を満たしていた。

５）DO（溶存酸素量）：8.9～12.1mg/Lの範囲にあり,全点で水産用水基準（6mg/L以上）を上回った。

６）無機栄養塩：各項目は以下の範囲内にあった。

リン酸態リン（PO４-P）    　     3 ～  18μg/L

アンモニア態窒素（NH４-N）       3 ～  43μg/L

亜硝酸態窒素（NO２-N）     　    1 ～  10μg/L

硝酸態窒素（NO３-N）    1μg/L未満 ～ 109μg/L

７）SS（浮遊物質）：2mg/L～8mg/Lの範囲にあった。