(記載例及び記載上の注意事項)

高圧ガス製造計画書

１　製造の目的

○○○○を年間○○トン生産するため，○○を製造する等具体的に記載する。

２　処理設備の処理能力

高圧ガスの種類ごとに，計算した処理能力の合計を記載する。

３　処理設備の性能

処理能力を算定するために必要な事項（例えば，圧縮機及びポンプにあっては性能曲線，実証データ等に基づく能力，気化器にあっては公称能力）を記載するものとする。

４　法第８条第１号及び第２号の技術上の基準に関する事項

- 事業所全体平面図

境界線と警戒標の設置位置及び保安距離を示した図面

- 製造工程の概要を示した図面

プロセス（圧縮，反応，精製等）を示したもの（ただし，１　製造の目的に併せて記載できる場合には省略しても差し支えない）

- フローシート又は配管図

高圧ガス設備及びガス設備，弁類，配管，計装設備及び安全装置の設置位置，機器名称，機器番号，流体名，常用温度・圧力等（温度・圧力等の区分を色分け等により明記）が記載されたものであること。

- 高圧ガス製造施設配置図

防消火設備，ガス漏えい検知警報設備，障壁等の設置位置及び製造施設に係る設備間距離，火気取扱施設との離隔距離を示した図面

- 機器等一覧表

ａ　圧力容器(搭・槽類，熱交換器類)，回転機器類，弁類及び配管類等毎に，機器名称，機器番号，寸法，材質，内容積，内容物，設計圧力・温度，常用圧力・温度，肉厚等及び特定設備，大臣認定品にあってはその旨を記載したリスト

ｂ　除外設備，防消火設備，防液堤等の保安設備について，機能等を記載したリスト

- 処理・貯蔵能力の計算書

高圧ガスの種類毎に所定の計算方法により，計算した計算書

- 高圧ガス設備の強度計算書

特定設備並びに大臣認定品以外の高圧ガス設備に係る強度計算書

- 耐震設計構造物に係る計算書

経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めた計算方法等により設計した耐震設計構造物にあってはその計算結果，その他の計算方法により設計した耐震設計構造物にあっては計算条件及び計算結果を示した書面(特定設備本体部分については不要)

- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

５　移設，転用，再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては，当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

６　製造施設の位置及び付近の状況を示す図面

申請事業所と隣接する他事業所等との関係及び付近の状況が示されている図面（ただし，

事業所の規模等に応じ，４①事業所全体平面図に一本化できる場合には省略しても差し支えない。）

７　製造施設を設計・施工するに当たって保安上特に配慮した事項

施設の特殊性に応じ，設計・施工段階から保安上特に配慮した事項(例えば，水素浸食，応力腐食割れ等に対する対応策等)を記載する。